Trapano avvitatore a batteria 12V-2,6Ah. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/06/2006

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 09800-GSR12VE-2-Trapano avvitatore a batteria 12V-2,6Ah

- Trapano avvitatore compatto e bilanciato, con mandrino per punte cilindriche di diametro fino a 13 mm. La macchina è idonea per avvitare e svitare viti così pure per eseguire forature nel legno, nel metallo, nella ceramica e in materiali sintetici.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 70 dB (A).

Durante le operazioni di lavoro il livello di rumorosità può superare 85 dB (A).

Utilizzare le cuffie di protezione.

- Le vibrazioni sull’elemento mano-braccio di solito sono inferiori a 2,5 m/s2.

Dati tecnici.

- Tensione nominale (V): 12.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 1° marcia 400.

2° marcia 1.400.

- Campo di registrazione momento torcente (Nm): 2/10.

- Massimo momento di coppia in avvitamento ISO 5393 (Nm): 65/26.

- Diametro massimo di foratura (mm): acciaio 13.

legno 32.

- Diametro massimo viti (mm): 8.

- Apertura mandrino (mm): 1,5 – 13.

- Filettatura albero (UNF): 1/2”.

- Peso (Kg): 2,3.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60 745 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/336, CE 98/37.

Con riserva di modifiche.