Avvitatore elettrico ¼” 500 W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/03/2004

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 06100-GSR6-40TE-Avvitatore elettrico ¼” 500 W

- Cacciavite elettrico ad alto numero di giri, reversibile, particolarmente indicato per lavorazioni su pannelli e pareti in cartongesso. La macchina è idona per avvitare e svitare viti, e per eseguire forature, tramite gli appositi accessori, nel legno, nel metallo, nella ceramica ed in materiali sintetici.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 50 144.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 78 dB (A).

Durante le operazioni di lavoro il livello di rumorosità può superare 85 dB (A).

Usare le cuffie di protezione.

- Le vibrazioni sull’elemento mano-braccio di solito sono inferiori a 2,5 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 500.

- Potenza resa (W): 270.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 0-4.000.

- Numero di giri nominale (g/min): 0-2.800.

- Attacco utensile esagonale: ¼” (6,35 mm).

- Diametro massimo delle viti mm: 6.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 1,5.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CE 89/392.

Con riserva di modifiche.