Levigatrice orbitale 330 W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

09/01/2005

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 07400-GSS 280 AE-Levigatrice orbitale 330 W

- Compatta levigatrice orbitale per l’utilizzo con fogli abrasivi forati e non, adatta per la levigatura a secco su superfici in legno, su superfici in materiale plastico e su superfici stuccate o verniciate.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 50 144.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 76 dB (A).

Durante le operazioni di lavoro il livello di rumorosità può superare 85 dB (A).

Usare le cuffie di protezione.

L’accelerazione misurata raggiunge di solito il valore di 3 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 330.

- Potenza resa (W): 100.

- Preselezione del numero di oscillazioni: sì.

- Numero di oscillazioni (g/min): 11.000-22.000.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 5.500-11.000.

- Diametro dell’oscillazione (mm): 2,4.

- Dimensioni piastra di levigatura (mm): 114X226.

- Dimensione fogli abrasivi (mm): Fissaggio a strappo = 115 X 280.

Fissaggio con mollette = 115 X 280.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 2,6.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50 144 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/336, CE 98/37.

Con riserva di modifiche.