Avvitatore angolare a batteria 10,8 V. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/12/2006

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 10400-GWI10,8V-LI – Avvitatore angolare a batteria

- Piccolo e compatto avvitatore angolare con possibilità di regolazione della testa. Esso è indicato per avvitare e svitare viti in materiali quali legno, metallo, plastiche, materiali sintetici. Inoltre può essere usato come trapano per forature con appositi accessori forniti su richiesta.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

- Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta ad un valore minore di 70 dB (A). Il livello di rumore durante il lavoro può superare 85 dB (A).

Utilizzare la protezione acustica..

- La vibrazione su mano-braccio è inferiore a 2,5 m/s2.

Dati tecnici.

- Tensione nominale (V): 10,8.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 0-585.

- Momento di coppia massima (Nm): 13-5.

- Diametro massimo viti (mm): 5.

- Diametro max foratura (mm):  acciaio 8.

legno 10.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 1,1.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60 745 in base alle direttive delle prescrizioni CEE 89/336, CE 98/37.

Con riserva di modifiche.