Martello elettropneumatico leggero 720W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/06/2003

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 00610-Martello elettropneumatico leggero 720 W.

- Martello elettropneumatico con funzionamento rotativo e battente, reversibile, potente e completo nella dotazione. Idoneo per l’esecuzione di forature battenti in mattoni, nel calcestruzzo e nel materiale minerale. Esso è anche adatto per forare ed avvitare nel legname, nel metallo, nella ceramica e nelle materie plastiche. Il blocco della rotazione gli permette di effettuare scalpellature e realizzazione di tracce nelle murature.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60745.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 99 dB (A).

Livello della potenza sonora 120 dB (A). incertezza della misura K = 3 dB.

Usare la protezione acustica.

- La tipica accelerazione valutata corrisponde a 13 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 720.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 0-950.

- Preselezione del numero di giri: sì.

- Rotazione destrorsa/sinistrorsa: sì.

- Diametro del collare alberino (mm): 43.

- Attacco rapido punte e scalpelli: SDS-Plus

- Diametro massimo di foratura (mm) nel cemento: 24.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 2,3.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50144, EN 55014, HD 400 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/392, CEE 73/232 e CEE 89/336.

Con riserva di modifiche.