Tarpano a percussione doppia velocità 710 W. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

07/06/2003

SCHEDA TECNICA

meccanocar 417 00 00900-Trapano a percussione doppia velocità 710 W.

- Trapano con funzionamento rotativo e battente, reversibile, potente e completo nella dotazione. Idoneo per l’esecuzione di forature battenti in mattoni, nel calcestruzzo e nel materiale minerale. Esso è anche adatto per forare ed avvitare nel legname, nel metallo, nella ceramica e nelle materie plastiche.

Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni.

- Valori misurati conformemente alla norma EN 60745.

- La misurazione A del livello di pressione acustica della macchina è di solito di 99 dB (A).

Livello della potenza sonora 120 dB (A). incertezza della misura K = 3 dB.

Usare la protezione acustica.

- La tipica accelerazione valutata corrisponde a 13 m/s2.

Dati tecnici.

- Potenza assorbita nominale (W): 800.

- Potenza resa (W): 375.

- Numero di giri a vuoto (g/min): 1° marcia = 0-1.300.

2° marcia = 0-3.100.

- Numero di colpi nel funzionamento a vuoto (min): 7.800-19.000.

- Coppia nominale (1°/2° marcia) (Nm): 34/11,5.

- Preselezione del numero di giri: sì.

- Rotazione destrorsa/sinistrorsa: sì.

- Cambio di velocità a due marce: sì.

- Diametro del collare alberino (mm): 43.

- Apertura massima del mandrino (mm): 13.

- Diametro massimo di foratura (mm) in Acciaio: 13.

Calcestruzzo: 18.

- Peso senza accessori ca. (Kg): 2,4.

- Classe di protezione: doppio isolamento / II.

Dichiarazione di conformità.

- Il costruttore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 50144, EN 55014, HD 400 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 89/392, CEE 73/232 e CEE 89/336.

Con riserva di modifiche.