Punte acciaio HSS. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

SCHEDA TECNICA

meccanocar codici 325 00-327 00-328 00-330 00

### “Punte HSS rettificate”

Utilizzano il classico acciaio superrapido AISI M2 (ISO S 6-5-2) e sono ricavate integralmente di rettifica da una barretta trattata termicamente.

Pertanto, la geometria del profilo è sempre perfetta e garantita, le scanalature lisce per una facile evacuazione dei trucioli, i taglienti perfettamente affilati.

È perciò una punta adatta per tutti gli usi professionali ed industriali, nel taglio degli acciai sino a R=900-1000 N/mmq, le leghe leggere, i materiali metallici, ove è necessaria la costanza dei rendimenti elevati, l’ottima finitura e precisione dei fori da generare.

| MATERIALE DA LAVORARE | ## DIAMETRI PUNTA |  |  |  |  | # Refrigerante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D. 1-2 | D. 2.5-4 | D. 4.5-6 | D. 7-9 | D. 10-13 |  |
| Acciaio sino a R=500 N/mmq | 4300-3800 0.05 | 3000-2000 0.10 | 1800-1500 0.15 | 1200-1000 0.20 | 800-500 0.25 | Emulsione |
| Acciaio da costruzione con R=500-700 N/mmq. (non legato) | 3700-3200 0.05 | 2700-1800 0.10 | 1500-1200 0.15 | 1000-800 0.20 | 750-450 0.25 | Emulsione |
| Acciaio da costruzione con R=700-900 N/mmq. (non legato) | 2000-1800 0.03 | 1500-1000 0.07 | 900-800 0.10 | 700-500 0.16 | 450-350 0.20 | Emulsione |
| Alluminio e leghe | 6000-5000 0.05 | 4500-2500 0.10 | 2400-1900 0.14 | 1800-1500 0.18 | 1000-700 0.23 | Emulsione |
| Bronzo dolce e semidolce | 4000-3500 0.05 | 3000-2200 0.10 | 2000-1400 0.08 | 1100-950 0.14 | 750-550 0.20 | Emulsione Olio |
| Leghe alluminio silicio (Silumin) | 5000-4200 0.05 | 3800-2300 0.10 | 2000-1700 0.08 | 1600-1000 0.14 | 950-800 0.20 | Emulsione |
| Zinco e leghe di zinco | 5200-4500 0.05 | 4000-2500 0.10 | 2200-1900 0.08 | 1800-1200 0.14 | 1000-900 0.20 | Emulsione |
| Rame elettrolitico | 4000-3500 0.05 | 3000-2200 0.10 | 2000-1400 0.08 | 1100-950 0.14 | 750-550 0.20 | Emulsione Olio |

- Giri al minuto.

- Velocità di avanzamento mm/giro.

N. B. Per profondità di foratura superiore a 3-4 volte il diametro, ridurre adeguatamente la velocità.